# დანართი

# საჯარო სკოლის ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის სასკოლო ფორმის ტანსაცმლის ნიმუში

- სასკოლო პიჯაკი (ბიჭისთვის):

### ქსოვილის მახასიათებლები:

- ფერი: მუქი ლურჯი; Pantone: 19-3922 TCX

- შემადგენლობა: 72% პოლიესტერი, 25% ვისკოზა (რეიონი), 3% სპანდექსი/ ელასტინი
(დასაშვები ცდომილება: ±5%, გარდა სპანდექსი/ელასტინისა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ±1% );

- წონა: 235 გ/მ2 (დასაშვები ცდომილება: ±5%) ;

- ჰაერგამტარობა: ქსოვილი უნდა იყოს ჰაერგამტარი.

სარჩული:

  - შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი;

  - წონა: 60 გ/მ2 (±10%);

  - სიმკვრივე: არანაკლებ 205T.

### ჯიბე:

- შემადგენლობა: 65% პოლიესტერი, 35% ბამბა; (შემადგენლობაში დასაშვებია ±5% ცდომილება);

- წონა: 101 გ/მ2 (±5%).

### კონსტრუქცია და დიზაინის დეტალები:

- ფორმის უზრუნველყოფა:

  - კალთები დუბლირებული უნდა იყოს წებოვანი მასალით;

  - გულმკერდის არე – ორმაგი დუბლირება;

- მხრები: მსუბუქი ბალიშებით;

- ჯიბეები: ორკანტიანი (ჩარჩოსებური) გაჭრილი ჯიბე;

- ჯიბის ზომა: 11.5 – 14.5 სმ (ზომების შესაბამისად);

- პიჯაკი იკვრება 2 ღილზე;

- პიჯაკის მარცხენა მხარეს გამოსახულია 5.3სმX5.3სმ-იანი სახელმწიფო გერბის სიმბოლიკა (ნაქსოვი/ნაქარგი/ნაბეჭდი).

- სასკოლო შარვალი ბიჭისთვის:

### ა) ზომა: XS-M, 120სმ-140სმ;

### ბ) ზომა: L-XL, 150სმ-160სმ;

### ქსოვილის მახასიათებლები:

- ფერი: მუქი ლურჯი; Pantone: 19-3922 TCX

- შემადგენლობა: 72% პოლიესტერი, 25% ვისკოზა (რეიონი), 3% სპანდექსი/ელასტინი.
(დასაშვები ცდომილება: ±5%, გარდა სპანდექსი/ელასტინისა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ±1% );

- წონა: 235 გ/მ2 (დასაშვები ცდომილება: ±5%).

### ჰაერგამტარობა: ქსოვილი უნდა იყოს ჰაერგამტარი.

### კონსტრუქცია და დიზაინის დეტალები:

- წელის ხაზი:

- XS, S, M ზომები – დამუშავებულია მიკერებული ქამრით, რომელშიც გაყრილია ელასტიური ლენტი (რეზინი) წინა ნახევარზე ნაწილობრივ გადმოსვლით;

  - L, XL ზომები – წელის ხაზი დამუშავებულია მიკერებული ქამრითა და საქამრეებით. ამასთან, დამატებით მოიცავს ღილზე რეგულირებად მოსაჭიმს;

- ჯიბეები: წინა ნახევარი დამუშავებულია 2 გვერდითი დახრილი ჯიბით;

- შესაკრავი:

  - L, XL – ნეილონის ელვა შესაკრავი და ერთი ღილით ქამარზე;

  - XS, S, M – გაფორმებულია იმიტირებული შესაკრავით შარვლის წინა ცენტრალურ ნაწილზე;

  - შარვლის ბოლო განაჭერი ნაპირების შემოკეცვისათვის 4 სმ.

- სასკოლო პიჯაკი (გოგოსთვის):

### ქსოვილის მახასიათებლები:

- ფერი: კუბოკრული:

- შემადგენლობა: 72% პოლიესტერი, 25% ვისკოზა (რეიონი), 3% სპანდექსი/ელასტინი
(დასაშვები ცდომილება: ±5%, გარდა სპანდექსი/ელასტინისა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ±1%);

- წონა: 235 გ/მ2 (დასაშვები ცდომილება: ±5%).

### ჰაერგამტარობა: ქსოვილი უნდა იყოს ჰაერგამტარი.

### სარჩული:

  - შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი;

  - წონა: 60 გ/მ2 (±10%);

  - სიმკვრივე: არანაკლებ 205T.

### ჯიბე:

- შემადგენლობა: 65% პოლიესტერი, 35% ბამბა; (შემადგენლობაში დასაშვებია ±5% ცდომილება);

- წონა: 101 გ/მ2 (±5%).

### კონსტრუქცია და დიზაინის დეტალები

- ფორმის უზრუნველყოფა:

  - კალთები დუბლირებული უნდა იყოს წებოვანი მასალით;

  - გულმკერდის არე – ორმაგი დუბლირება;

- მხრები: მსუბუქი ბალიშებით;

- ჯიბეები: ორკანტიანი (ჩარჩოსებური) გაჭრილი ჯიბე;

- ჯიბის ზომა: 11.5 – 14.5 სმ (ზომების შესაბამისად);

- პიჯაკი იკვრება 2 ღილზე;

- პიჯაკის მარცხენა მხარეს გამოსახულია 5.3სმX5.3სმ-იანი სახელმწიფო გერბის სიმბოლიკა (ნაქსოვი/ნაქარგი/ნაბეჭდი).

- სასკოლო შარვალი (გოგოსთვის):

### ქსოვილის მახასიათებლები:

- ფერი: მუქი ლურჯი; Pantone: 19-3922 TCX ;

- შემადგენლობა: 72% პოლიესტერი, 25% ვისკოზა (რეიონი), 3% სპანდექსი/ელასტინი.
(დასაშვები ცდომილება: ±5%, გარდა სპანდექსი/ელასტინისა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ±1%);

- წონა: 235 გ/მ2 (დასაშვები ცდომილება: ±5%).

### ჰაერგამტარობა: ქსოვილი უნდა იყოს ჰაერგამტარი.

### კონსტრუქცია და დიზაინის დეტალები

- წელის ხაზი: დამუშავებულია მიკერებული ქამრით, რომელშიც გაყრილია ელასტიური ლენტი წინა ნახევარზე ნაწილობრივ გადმოსვლით;

- ჯიბეები: წინა ნახევარი დამუშავებულია 2 გვერდითი დახრილი ჯიბით;

- შესაკრავი: ყველა ზომის შარვლის წინა ცენტრალური ნაწილი გაფორმებულია იმიტირებული შესაკრავით;

- შარვლის ბოლო განაჭერი ნაპირების შემოკეცვისათვის 4 სმ.

- სასკოლო ქვედაკაბა:

### ა) მოკლე:

### ბ) გრძელი:

### ქსოვილის მახასიათებლები:

- ფერი: მუქი ლურჯი; Pantone: 19-3922 TCX;

- შემადგენლობა: 72% პოლიესტერი, 25% ვისკოზა (რეიონი), 3% სპანდექსი/ელასტინი
(დასაშვები ცდომილება: ±5%, გარდა სპანდექსი/ელასტინისა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ±1%);

- წონა: 235 გ/მ2 (დასაშვები ცდომილება: ±5%).

### ჰაერგამტარობა: ქსოვილი უნდა იყოს ჰაერგამტარი.

  - სარჩული: 100% ბამბის ქსოვილი; წონა: 140 გ/მ2 (-5%);

### კონსტრუქცია და დიზაინის დეტალები:

- ფორმა: ტრაპეციული;

- კონსტრუქცია: შედგება წინა და უკანა ნახევრებისგან.

- წელის ხაზი:

  - წინა ნაწილის წელის ხაზი დამუშავებულია მიკერებული ქამრით, რომელშიც გაყრილია ელასტიური ლენტი, ხოლო მკერდის ხაზებს შორის ქამარი დამუშავებულია ლენტის გარეშე;

  - უკანა ნაწილი - ელასტიური ლენტით;

  - ქვედაკაბა დამუშავებულია გვერდის ხაზზე ორი ჯიბით.

- ჯიბეები: წინა ნახევარი დამუშავებულია 2 გვერდითი დახრილი ჯიბით;

- სიგრძე: მოკლე ქვედაკაბის სიგრძე უნდა ფარავდეს მუხლს, ხოლო გრძელი ქვედაკაბის შემთხვევაში სიგრძე იქნება კოჭამდე.

- ქვედაკაბის ბოლო განაჭერი ნაპირების შემოკეცვისათვის 4 სმ (შესაძლებელია 3 სმ-იანი დანამატიც).

- ხარისხის კონტროლი და ტესტირება

| პარამეტრი | მოთხოვნა | სტანდარტი |
| --- | --- | --- |
| პილინგისადმი/ხახუნისადმი მედეგობა. | მინიმუმ Grade 3 (1000 ბრნ/წთ) | ISO 12945 -2 |
| ფერის მდგრადობა რეცხვისადმი | მინიმუმ Grade 4 | ISO 105-C06 |
| ფერის მდგრადობა სინათლისადმი | Grade 3-4 | ISO 105-B02 |
| შეკლება რეცხვისას (40°C) | მაქსიმუმ +2%, მინიმუმ -3% | ISO 6330 |

გამოყენებული ყველა მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს OEKO-TEX® Standard 100-ის მოთხოვნებს.

- სასკოლო პიჯაკებზე დასატანი სიმბოლიკა